| Model Number | Operation Mode | Open drawer #1 | Open drawer #2 | Auto cutter Full cut | Auto cutter Partial cut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Citizen CBM-210 Citizen CBM-220 | CBM | 7 | . | . | . |
| Citizen CBM-230 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | . |
| Citizen CBM-231 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
| Citizen CBM-232 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | . |
| Citizen CBM-233 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
| Citizen CBM-253 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | . |
| Citizen CBM-262 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
| Citizen CBM-291 Citizen CBM-293 | ESC-POS | . | . | 27,105 | 27,109 |
| Citizen CT-S300 | . | 27,112,0,50,250 | . | 27,109 | . |
| Citizen CT-S310 | . | 27,112,0,50,250 | . | 27,109 | . |
| Citizen CT-S2000 | . | 27,112,0,50,250 | . | . | . |
| Citizen CBM-1000 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | . | . | . |
| Citizen iDP-460 | CBM | 7 | . | . | 27,109 |
| Citizen iDP-3210 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
| Citizen iDP-3240 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | 27,109 |
| Citizen iDP-3310 Citizen iDP-3410 Citizen iDP-3420 Citizen iDP-3421 Citizen iDP-3423 Citizen iDP-3530 Citizen iDP-3535 Citizen iDP-3540 Citizen iDP-3541 Citizen iDP-3545 Citizen iDP-3546 Citizen iDP-3550 Citizen iDP-3551 | ESC-POS | 7 or 7,27 | . | . | . |
| Citizen CBM-1000 Citizen CBM-1000 II | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | 27,109 |
| Citizen PPU-231 | ESC-POS | . | . | 27,105 | 27,109 |

| Manufacturer | Model | Drawer Codes | Cutter Codes |
| --- | --- | --- | --- |
| Axiohm | A715 A756 A794 | 27,112,0,48,251 OR 27,112,1,49,251 | 27,105 - Full 27,109 - Partial |
| Bixolon | SRP-275 | 27,112,48,55,121 | . |
| Bixolon | SRP-280 | 27,112,0,64,240 | . |
| Bixolon | SRP-350 | 27,112,0,50,250 | . |
| Bixolon | SRP-375P | 27,112,48,55,121 | . |
| Code Soft | DP7645III | 27,112,48,55,121 | . |
| Dell | T200 | 7 | . |
| EC-Line | EC-PM-520 | 27,112,0,40,168 | . |
| Epson | ? | 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | TM-T20 | 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | M51PD | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-T60 | 27,112,32,25 | . |
| Epson | TM-L60II | 27,70,0,50,50 | . |
| Epson | TM-T70 | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
| Epson | TM-T81 | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-T85 | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-T80P | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-T88 | 27,112,0,25,250 | 27,109 |
| Epson | TM-T88II | 27,112,0,25,250 | 27,121 |
| Epson | TM-T88IIP | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
| Epson | T88iii | 27,112,0,25,250 | 27,109 |
| Epson | T88iiiP | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
| Epson | TM-88IV | 27,112,48,55,121 | 27, 109 |
| Epson | TM-88V | 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | TM-90 | 27,112,0,25,250 | 27,109 |
| Epson | M115A | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | M129C | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
| Epson | M188A | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | M188B M188D | 27,112,48,55,121 | 27,112,0, 5,250 |
| Epson | M192C | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
| Epson | M192H | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
| Epson | T200 | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-200 | 27,112,0,64,240 | . |
| Epson | TM-200 | 27,112,0,25,250 | 27,112,0,75,250 |
| Epson | TM-U200B | 27,112,48,25,250 | . |
| Epson | TM-U200D | 27,112,0,64,240 | . |
| Epson | TM-U210PD TM-U210D | 27,112,0,25,250 | 27,112,0,75,250 |
| Epson | TM-220 | 27,112,0,25,250 OR 27,112,0,64,240 | . |
| Epson | TM-U220 | 27,112,0,25,250 OR 27,112,0,64,240 | . |
| Epson | TM-U220A TM-U220PD | 27,112,0,25,250 OR 27,112 | 27,112,0,75,250 OR 27,105 |
| Epson | TM-U220B TM-U220PD | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-U220D TM-U220PD | 27,112,0,25,250 | 27,112,0,75,250 |
| Epson | TM-U295 | 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | ADP 300 | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-300D | 27,112,0,25,250 | 27,105 |
| Epson | LX-300+ | 27,112,0,25,250 OR 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | TM-U300PC TM-U300PD | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-U325D | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | TM-U375 | 27,112,0,25,250 | . |
| Epson | ECP-500 | 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | M665A | 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | TM-T883P | 27,112,0,50,250 | 27,109 |
| Epson | TM-U950P | 27,112,0,50,250 | . |
| Epson | TM-H5000II | 27,113,0,25,250 OR 27,25,247 | . |
| Epson | TM-H6000 | 27,112,48,55,121 | . |
| Epson | TM-J7100 | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
| Fujitsu | fp-350 | 27,112,0,48,251 | . |
| Fujitsu | fp-410 | 27,112,1,49,251 | . |
| HP | A799-C40W | 27,112,0,8,8 | . |
| IBM | 4610 | 7 | . |
| IBM | 4610 | 27,112,0,50,250 | 27,12 |
| IBM | Sure POS | 27,112,0,250,250 | . |
| Ithaca | PcOS 50 | 27,112,0,25,250 or 7 | . |
| Ithaca | PcOS 51 | 27,112,0,25,250 or 7 | . |
| Ithaca | PcOS 52 | 27,112,0,25,250 or 7 | . |
| Ithaca | POSjet | 27,112,0,25,250 | . |
| Ithaca | 80 PLUS | 27,120,1 | 27,118 |
| Ithaca | SERIES 90 | 27,120,1 | . |
| Ithaca | SERIES 94 | 27,120,1 | . |
| Ithaca | 150 | 27,120,1 | . |
| Ithaca | 280 | 27,112,1,49,251 | 27,105 27,109 |
| Ithaca | iTherm 280 | 27,120,1 27,120,2 | 27,118 |
| Ithaca | POSjet 1000 | 27,120,1 | . |
| MetaPace | T1 | 27,112,48,55,121 | . |
| NCR | 7167 7179 7197 | Drawer #1 27,112,0,55 Drawer #2 27,112,1,55 | 27, 105 27, 109 |
| NCR | 7223 | 27,112,80,25,250 | 27, 112,1,55 |
| NEXA | PX700 | 27,112,0,50,250 | . |
| Obvios | ORP-800 | 27,112,0,25,250 | . |
| Oki | OKIPOS 407 | 7 | 27,100,49 |
| Oki | OKIPOS 1000 | 27,120,1 | 27,118 |
| Olivetti | PRT-100 | 27,112,0,25,250 | 27,12,0,25,250 |
| POS-X | XR-200 | 27,112,0,25,250 | 27,105 |
| POS-X | XR-500 | 27,112,0,25,250 | 27,105 |
| POS-X | EVO-RP1 | 27,112,0,25 | 27,105 |
| Posiflex | CR 4200 | 27,112,80,25,250 OR 27,112,0,25,250 | . |
| Posiflex | AURA 5600 AURA 8000 | 27,112,0,25,250 or 27,112,80,25,250 | . |
| Posiflex | PP6000 PP7000 PP8000 | 27,112,0,25,250 | . |
| Samsung | STP 131 | 27,112,0,48,50 | . |
| Samsung | SRP 220 | 27,112,48,55,121 | . |
| Samsung | SRP 270 | 27,112,0,25,250 OR 27,112,0,60,240 | . |
| Samsung | SRP 270A | 27,112,0,64,240 | . |
| Samsung | SRP 275 SRP-275AP SRP-275C | 27,112,48,55,121 | . |
| Samsung | SRP 350 | 27,110,0,25,250 | . |
| Samsung | SRP 350T | 27,112,0,50,250 | . |
| Seiko | ESC-POS RP-B10 | Drawer #1 27,112,0,50,250 Drawer #2 27,112,1,50,250 | Full cut 27, 105 Part cut 27, 109 |
| Star | All? | 27,7,11,55,7 | . |
| Star | TSP 100 | 7 | 27,100 |
| Star | TSP 100IIU | 27,7,11,55,7 | 27,100,48 |
| Star | SP200 SP200-2 SP212 | 27,7,11,55,7 | . |
| Star | TSP200 | 27,7,11,55,7 | 27,100,48 |
| Star | SP500 | 27,122,49,7 OR 27,7,11,55,7 | 27,100,48 |
| Star | SP512 | 27,122,49,7 | 27,100,48 |
| Star | SP550II | 27,7,10,50,7 | . |
| Star | TSP-600 | 7 OR 27,7,10,50,7 | 27,100,51 |
| Star | TSP-650 | 7 27,7,10,50,7 27,7,11,55,7 | . |
| Star | TSP-700 | 27,07,11,55,07 | 27,100,51 |
| Star | SP2000 | 27,122,49,7 | 27,100,48 |
| Star Micronics | TSP-650 | 27,112,0,48 | . |
| Star Micronics | dp-8340fm | 27,7,11,55,7 | . |
| TEC | RKP300 | 27,112,0,100,250 | 27,105 |
| TEC | TRST-A10 | 27,112,48,55,121 | . |
| TEC | TRST-53 | 27,112,0,100,250 | 27,105 |
| Toshiba | TRST-A10 | 27,112,48,55,121 | . |
| Toshiba | SX2100 | 27,112,32,55,255 | . |
| TOSHIBA TEC | DRJST-51 | 27,112,0,100,250 | 27,105 |
| TPG | A776 A794 A798 | 27,112,1,49,251 | . |
| TPG | A799 | 27,112,0,8,8 | . |
| Tysso | PRP076 | 27,112,0,50,250 | . |
| Unisys | EF4272 | 27,112,0,100,250 | . |
| WASP | F100 WTP-100 | 27,112,49,48,48 | 27,105 |
| WESTREX | 4200 | 7 | 20 |